# Architecture LiveStageAssistant + Tailscale + Rack Mobile

# 1. Objectif

Permettre à LiveStageAssistant hébergé sur un NAS Synology de piloter un mixeur numérique situé dans un rack mobile distant via Tailscale, sans ouverture de ports Internet.

# 2. Architecture cible

NAS Synology
- LiveStageAssistant
- Tailscale

        |
        | VPN Tailscale
        v

Raspberry Pi
- Tailscale
- XMSeries-MCP
- QLC-MCP (futur)

        |
        v

Mixeur numérique 192.168.100.16

# 3. Schéma détaillé

INTERNET
                        |
                 Réseau du lieu
                        |
        +--------------------------------+
        | Routeur / Switch du Rack       |
        | WAN : réseau du lieu           |
        | LAN : 192.168.100.1            |
        +---------------+----------------+
                        |
        +---------------+----------------+
        |                                |
   Raspberry Pi                    Mixeur
   192.168.100.10                  192.168.100.16
   Tailscale
   XMSeries-MCP

                        ⇅

        +--------------------------------+
        | NAS Synology                   |
        | LiveStageAssistant             |
        | Tailscale                      |
        +--------------------------------+

# 4. Installation Raspberry

curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
sudo tailscale up

Déployer XMSeries-MCP.
Configurer :
OSC_HOST=192.168.100.16
OSC_PORT=10023

# 5. Installation NAS

Installer Tailscale depuis DSM.
Connecter le NAS au même compte Tailscale.
Configurer LiveStageAssistant :
http://raspberrypi:8787/mcp

# 6. Cas d’usage

- Salle de spectacle
- Festival
- Routeur 4G
- Partage de connexion téléphone
- Starlink
- Réseau invité

# 7. Avantages

- Aucun port à ouvrir.
- MCP proches du matériel.
- Architecture mobile.
- Pas de subnet routing DSM.
- Extensible à d’autres MCP.